Descriptif technique : Armoires vestiaires Type K.smartline

Les armoires sont conçues pour obtenir un ensemble très stable en utilisant tous les renforts nécessaires en matériaux inoxydables ou en matériaux demandant très peu d’entretien.

Exécution :

Stratifié massif épaisseur horizontaux, fond et toit en 8 mm, éléments verticaux en 4 mm, portes et tablettes en 13 mm.

Toutes les arêtes sur les chants visibles des portes sont chanfreinées et les angles arrondis.

Profils :

Solide montant de porte en aluminium (42 mm x 28mm) et un profil au dos en aluminium.

Les éléments verticaux sont intégrés sur toute la hauteur dans un profil en aluminium.

Quincaillerie :

Charnières en acier inoxydable de qualité AISI 316, avec possibilité d’une fermeture automatique des portes (des charnières à ressort assurant une fermeture automatique des portes).

Les charnières sont invisibles lorsque les portes sont fermées.

Dimensions :

- Hauteur totale, socle et profil inclus : 2080 mm

- Hauteur armoire : 1830 mm

- Hauteur socle : 150 mm

- Largeur : 300 mm, 350 mm, 400 mm (entre-axe)

- Profondeur totale : 565mm, largeur armoire : 500 mm

Modèle et aménagement :

- Type 1 : 300 - 350 - 400 : Armoire monobloc, tablette supérieure et double patère

- Type 2 : 300 - 350 - 400 : Armoire en deux partis, double patère en alu

- Type 3 à 6 : 300 - 350 - 400 : Armoire en trois à six parties, sans équipement

Option :

- barre de suspension en cuivre nickelé diamètre 19mm avec crochets coulissants en aluminium (nombre à définir)

- imposte en HPL avec ou sans imprimé personnalisé

Une ventilation naturelle optimale est assurée par les portes à recouvrement.
Toutes les portes sont numérotées par gravure.  Supplément pour coloris du défonçage.
Les extrémités des rangées sont habillées de panneaux identiques aux portes.

Éclairage LED :

L'armoire de vestiaire est munie en haut d'un profilé horizontal en aluminium pour l'éclairage LED (2 positions) qui peut être utilisé comme éclairage d'ambiance ou fonctionnel d'intérieur. Les deux éclairages peuvent être allumés/configurés de façon autonome (interrupteur / smartphone).  Possibilité de connexion à une minuterie séparée.  Bande LED de classe de protection IP 24. Nombre de leds : blanc = 180 l/m, couleur 120 l/m.

Montage :

Les armoires sont à assembler sur site, de façon continue afin de former un ensemble solide et stable.

Au choix :

- Support alu (150mm) à pieds ajustables en hauteur, plinthe en stratifié massif sur demande.

- Support alu avec banc intégré, hauteur finie 450mm.

Serrures :

- Cylindre

- Serrure à code mécanique ou électronique

- Serrure électronique encastrée avec fonction d'alarme acoustique et visuelle

Teintes :

Corps de l’armoire : blanc
Portes et panneaux latéraux : suivant nuancier Afkor
Profil supérieur LED et montants de porte en alu : aluminium anodisé, blanc mat, noir mat