Descriptif technique : Type VBK - VBKD

Banc indépendant (double face = VBKD) sur pieds avec porte-manteau, composé des tubes acier 40 x 25 x 2 mm, hauteur = 1740 mm, profondeur VBK = 446 mm, VBKD = 892 mm. Les entre axes des pieds doivent être de 900 mm maximum.  Les pieds sont équipés de vérins réglables en hauteur.  Des embouts en matière synthetique noir assurent la finition aux extrémités.

Pour les espaces secs/humides :

Acier pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc steel primer' , finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 400 heures de résistance au brouillard salin).

Pour les espaces mouillés :

Acier galvanisé à chaud pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc primer', finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 1000 heures de résistance au brouillard salin).

Option : porte-chaussures  composé de 3 tubes en aluminium anodisé,

profondeur = 312mm.

Porte-manteaux composé d'un tube en aluminium diamètre 30 mm, anodisé naturel (A20) avec des patères simples ou bi-patères en matière synthétique noir.

Pour une sécurité optimale, les patères sont placées dans le sens de la longueur du profil ou orientées vers le mur.  Des embouts en matière synthétique assurent une finition parfaite aux extrémités.

L'assise est en stratifié massif haute pression d'épaisseur 18 mm dont les chants sont arrondis.

Largeur de l'assise : 400 mm, hauteur de l'assise : 450 mm.

Profondeur totale (assise inclus) : VBK = 470 mm, VBKD = 940 mm

Variante : assise composé de 2 lattes en HPL, (2 x 190 mm), largeur totale de l'assise = 400 mm.  Assise maximale sans joint jusqu'à 2800 mm.

L'assise en stratifié massif est disponible dans les 14 coloris standard du fabriquant.

Option : un dossier d'une hauteur de 180mm en stratifié massif 13mm.