Descriptif technique : Type W.m

Le meuble sous vasque est assemblé dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien.

Les panneaux sont fabriqués en stratifiés massifs (HPL), épaisseur de 13 mm.

Description des panneaux :

Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’auto portance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont d’autres caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Exécution :

Ce meuble vasque particulièrement fonctionnel est constitué de différents modules fabriqués à partir de panneaux HPL de 13mm.  Le meuble tout-en-un très pratique et assurant une bonne sécurité a été conçu pour une utilisation intensive.

Le plan vasque, avec ou sans dosseret (hauteur 150 mm) fait d'une seule pièce jusqu'à 2750 mm.  Les arêtes sur les chants sont chanfreinées, les angles arrondis.

Le meuble fourni avec des portes fermant à clé et prévues des poignées de portes courbes inoxydables.

Le meuble est posé sur un socle en aluminium avec pieds réglables en hauteur.

Une plinthe en HPL assure une bonne finition.

En combinant plusieurs modules, vous pouvez créer un meuble tout-en-un :

Module 1 : Unité avec ou sans découpe pour vasque, à double portes pivotante, fermant à clé

Module 2 : Unité avec ou sans découpe pour vasque, à simple porte pivotante, fermant à clé

Module 3 : Unité à compartiments ouverts

Module 4 : Unité à  simple porte pivotante, fermant à clé et panier à linge amovible

Dimensions :

Module 1 :

Hauteur : 864 mm socle 150 mm inclus avec plinthe HPL

Largeur : 890 mm

Profondeur : 600 mm

Module 2 - 4 :

Hauteur : 864 mm socle 150 mm inclus avec plinthe HPL

Largeur : 490 mm

Profondeur : 600 mm

Coloris :

Aux choix dans le nuancier Afkor (gamme de 14 couleurs standard)