Descriptif technique : Kemmlit Type NiUU K/F

Panneaux :

Les cloisons sont constituées de panneaux de particules avec une surface en mélamine.

Finition des chants : bords verticaux finis avec un profilé en aluminium anodisé et bords horizontaux finis avec ruban ABS d’épaisseur de 2 mm en blanc ou gris clair.

NiUU F : épaisseur de la paroi frontale, paroi de séparation et porte : 30 mm

NiUU K : épaisseur de la paroi frontale, latérale et porte: 38 mm, paroi transversale : 30 mm

Variante 1 : Type NiUU One F : paroi frontale plane à l’extérieure, profil d’arrêt à l’intérieur de la cabine.

Variante 2 : Type NiUU One K : paroi frontale plane à l’extérieure, profil d’arrêt à l’intérieur de la cabine.

Variante 3 : Type NiUU One F Superfront : panneaux de particules avec surface HPL 0,8 mm

Variante 4 : Type NiUU One K Superfront : panneaux de particules avec surface HPL 0,8 mm

Dimensions :

Chaque projet est réalisé sur mesure. La hauteur standard des cloisons frontales et latérales est de 2135 mm, dont 150 mm de hauteur de pied.

Concept :

Option 1 : Standard : pieds sous la cloison frontale et profil stabilisateur sur le dessus de la cloison frontale et les cloisons latérales. Hauteur maximale dans cette configuration : 2300 mm, dont 150 mm d'espace libre sont prévus en bas.

Option 2 : pieds en retrait sous les cloisons latérales et profil stabilisateur sur le dessus de la cloison frontale et les cloisons latérales. Hauteur maximale dans cette configuration : 2300 mm, dont 150 mm d'espace libre sont prévus en bas.

Option 3 : effet ‘flottant’ : profil de support placé en retrait, pieds en retrait sous les cloisons latérales (faisabilité à étudier en fonction de la configuration). Hauteur maximale 2135 mm, dont 150 mm d'espace libre sont prévus en bas.

Les cloisons de séparation peuvent être produites en un seul tenant jusqu'à une profondeur de 1600 mm. Les cloisons d'une profondeur de plus de 1600 mm sont scindées en deux et reliés par une connexion à rainure et languette ou un joint creux et sont en outre renforcés par un pied supplémentaire et un profil supérieur.

Pour le type NiUU One F & NiUU One K : les cloisons d'une profondeur de plus de 1600 mm sont scindées en deux et reliés par un profilé en H et sont en outre renforcés par un pied supplémentaire et un profil supérieur.

Pieds :

Pieds en aluminium massif de Ø 20 mm avec embase en acier inoxydable réglable en hauteur. La fixation au sol est protégée par une rosace. La hauteur standard est de 150 mm. Une hauteur de 80 mm est également disponible moyennant un supplément.

Variante : pieds en acier inoxydable Ø 20 mm avec embase réglable en hauteur. Un cache plat en acier inoxydable recouvre la plaque de fixation au sol et peut se soulever facilement pour l'entretien. Hauteur standard : 150 mm.

Option : 	pied « design » en aluminium, hauteur de 50 mm à 80 mm maximum pour une intimité maximale.

Profiles :

Stabilisateur en aluminium de 45 x 43 mm.

La connexion des panneaux avec la maçonnerie se fait avec des profilés en U de telle sorte que les tolérances de construction peuvent être compensées.

Les raccords d'angle sont finis avec un profil d'angle arrondi.

Option 1 : joints creux pour la fixation des parois frontales et des parois de séparation aux murs maçonnés.

Option 2 : (cabines ‘flottantes’) profil stabilisateur 40 x 30 mm (uniquement disponible pour des cabines en rangé). Montage mural avec pièces d'angle.

Portes :

Les portes sont dans le même plan que la cloison frontale. La construction est identique aux cloisons. Il n'y a pas de profils d'arrêt.

Largeur de porte standard : 650 mm (autres largeurs 570 mm, 750 mm et 980 mm sur demande).

Avec le type NiUU One : profile de butée de porte en aluminium à l'intérieur de la cabine.

Garniture de porte :

Deux charnières à 3 rouleaux extrêmement robustes et sans entretien en aluminium Ø 20 mm, dont une avec ressort intégré pour la fermeture automatique de la porte.

Variante : charnière en acier inoxydable, Ø 20 mm

Option :	uniquement avec le type NiUU K : charnières cachées, entièrement intégrées dans les parois (non autofermantes)

Poignée de porte en forme de L ou U et serrure avec indicateur de présence rouge/blanc en aluminium anodisé.

Alternative : 	bouton de porte et serrure avec indicateur de présence rouge/blanc en aluminium anodisé

Variante : 	exécution en acier inoxydable

Variante : 	serrure de toilette avec pêne demi-tour et bouton de porte en nylon fixé de manière invisible. Rosaces de toilette en nylon avec indicateur d'occupation rouge/blanc et ouverture d'urgence

Option :	barres de tirage verticales brevetées avec serrure avec indicateur d’occupation intégré LED en aluminium anodisé

Teintes :

A choisir dans la gamme du fournisseur

■	Couleur panneaux et portes

■	Couleur profiles en aluminium

■	Couleur garniture de porte : standard anodisé naturel, autres couleurs sur demande moyennant un supplément

Accessoires :

Des accessoires tels que patères, portes-rouleau, brosses de toilette, séparateurs d'urinoir sont disponibles.