Descriptif technique :

Armoires de chargement - vestiaires Type K.smartline-combi

L’Afkor type K.smartline-combi est un agencement unique d’armoires combinant à la fois des armoires vestiaires type K.smartline et des armoires de chargement type K.smartline-e. L’armoire de chargement et vestiaire est spécifiquement conçue pour le chargement en toute sécurité des batteries de vélo électrique, trottinettes, frigoboxes,… et le rangement de vêtements de cyclisme, casques vélo, sacoches de vélo,…

Exécution :

Armoires vestiaires :

Stratifié massif épaisseur horizontaux, fond et toit en 8 mm, éléments verticaux en 4 mm, portes et tablettes en 13 mm.

Toutes les arêtes sur les chants visibles des portes sont chanfreinées et les angles arrondis.

Armoires de chargement :

Panneaux stratifiés massif qualité F – Euroclasse Bs2d0 ‘ difficilement inflammable’
Stratifié massif épaisseur horizontaux, fond et toit en 8 mm, éléments verticaux en 4 mm, portes et tablettes en 13 mm.

Toutes les arêtes sur les chants visibles des portes sont chanfreinées et les angles arrondis.

Profils :

Solide montant de porte en aluminium (42 mm x 28mm) et un profil au dos en aluminium.

Les éléments verticaux sont intégrés sur toute la hauteur dans un profil en aluminium.

Quincaillerie :

Charnières en acier inoxydable de qualité AISI 316, avec possibilité d’une fermeture automatique des portes (des charnières à ressort assurant une fermeture automatique des portes).

Les charnières sont invisibles lorsque les portes sont fermées.

Dimensions :

Armoires vestiaires :

- Hauteur totale, socle et profil supérieur inclus : 2080 mm

- Hauteur armoire : 1830 mm

- Hauteur socle : 150 mm ou 600 mm (type 350 vs)

- Largeur : 300 mm - 350 mm ou 400 mm (entre-axe)

- Profondeur totale : 565mm, largeur armoire : 500 mm

Armoires de chargement :

- Hauteur totale, socle et profil supérieur inclus : 2080 mm

- Hauteur armoire : 1830 mm

- Hauteur socle : 150 mm ou 600 mm (type 350 vs)

- Largeur : 350 mm ou 500 mm (entre-axe)

- Profondeur totale : 565mm, largeur armoire : 500 mm

Modèle et aménagement :

Armoires vestiaires :

- Type 1 : 300 - 350 - 400 : Armoire monobloc, tablette supérieure et double patère

- Type 2 : 300 - 350 - 400 : Armoire en deux partis, double patère en alu

- Type 3 à 6 : 300 - 350 - 400 : Armoire en trois à six parties, sans équipement

Option : barre de suspension en cuivre nickelé diamètre 19mm avec crochets coulissants en aluminium (nombre à définir)

Une ventilation naturelle optimale est assurée par les portes à recouvrement.
Toutes les portes sont numérotées par gravure.  Supplément pour coloris du défonçage.
Les extrémités des rangées sont habillées de panneaux identiques aux portes.

Armoires de chargement :

- Type 500 - 1 / 2 : Armoire monobloc avec 2 compartiments, 1 patère en aluminium

- Type 500 - 2 / 3 (4*) : Armoire en deux casiers avec 3 ou 4 compartiments, 1 patère en aluminium.

- Type 350 - 1 / 2 : Armoire monobloc avec 2 compartiments

- Type 350 - 2 / 2 (3*) : Armoire en deux casiers avec 2 ou 3 compartiments, 1 patère en aluminium.

- Type 350 - 3 / 2: Armoire en trois casiers avec 2 compartiments

- Type 350 - 3 / 1 vs : Armoire en trois casiers avec un compartiment (socle surélevé)

- Type 350 - 6 / 1 vs : Armoire en six casiers avec un compartiment (socle surélevé)

- Type 350 - 4 / 1 : Armoire en quatre casiers  avec un compartiment

- Type 350 - 6 / 1 : Armoire en six casiers avec un compartiment

- Type 350 - 8 / 1 : Armoire en huit casiers avec un compartiment

(*) = option

Un module de charge par unité d'armoire comprenant 1 prise ou 2 prises (230 V) et 2 ports USB(5V/2A). Cable de connexion sans halogène.

Éclairage LED :

L'armoire de vestiaire est munie en haut d'un profilé horizontal en aluminium pour l'éclairage LED (2 positions) qui peut être utilisé comme éclairage d'ambiance ou fonctionnel d'intérieur. Les deux éclairages peuvent être allumés/configurés de façon autonome (interrupteur / smartphone).  Possibilité de connexion à une minuterie séparée.  Bande LED de classe de protection IP 24. Nombre de leds : blanc = 180 l/m, couleur 120 l/m.

Compartiment électronique :

En haut de l'armoire, se situe un compartiment verrouillable pour la carte mère électrique approuvée par l'AREI (courant de court-circuit de 10 kA).  Toutes les unités de chargement sont protégées contre la surcharge. En option, un message d'erreur peut être envoyé automatiquement par SMS en cas de dysfonctionnement.   La durée du chargement et de l’éclairage peut être réglés à l’aide d’une minuterie.

Équipement standard :

Les armoires sont conçues pour obtenir un ensemble très stable en utilisant tous les renforts nécessaires en matériaux inoxydables ou en matériaux demandant très peu d’entretien.

Grâce aux portes à recouvrement et les différentes fentes d’aération internes une ventilation naturelle optimale est assurée.  Les casiers individuelles se composent d'un seul ou d'au moins deux compartiments spacieux dont l'un sert à charger les batteries et l'autre à ranger les vêtements de cyclisme, les casques, etc.

Toutes les portes sont numérotées par gravure et d'un symbol de recharge également par gravure.
Les extrémités des rangées d'armoires sont habillées de panneaux identiques aux portes.

Montage :

Les armoires sont à assembler sur site, de façon continue afin de former un ensemble solide et stable.

Serrures :

- Cylindre

- Serrure à code mécanique ou électronique

- Serrure électronique encastrée avec fonction d'alarme acoustique et visuelle

Teintes :

Corps de l’armoire : blanc
Portes et panneaux latéraux : suivant nuancier Afkor
Profil supérieur LED et montants de porte en alu : aluminium anodisé, blanc mat, noir mat

Attestation Afkor : HPL qualité F - EUROCLASSES Bs2d0 attestation électronique