Descriptif technique : Meuble à langer Type V.m

Le meuble à langer est assemblée dans un ensemble très stable à l'aide de tous les renforcements, fixations et supports en matériaux inoxydables indispensables, nécessitant un minimum d'entretien.

Les panneaux sont fabriqués en stratifiés massifs (HPL), épaisseur de 13 mm.

Conforme à la norme EN 12221-1 + A1(2013)

Description des panneaux :

Max Compact Interior

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

Sous l’effet de la haute température (> 120 ° C) et de la forte pression (>/= 5 MPA) on obtient un panneau homogène imperméable (1.35g/cm³).

Ce processus garanti, en plus de l’aspect décoratif et de l’auto portance, un panneau très apte à être utilisé en ambiance humide. La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont d’autres caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Exécution :

Ce meuble à langer particulièrement fonctionnel est constitué de différents modules fabriqués à partir de panneaux HPL de 13 mm.  Le meuble tout-en-un, très pratique et assurant une bonne sécurité a été conçu pour une utilisation intensive.  Le plan à langer avec dosseret (hauteur 150 mm ou 350 mm) fait d'une seule pièce jusqu'à 2750 mm.

Pour une sécurité optimale, les arêtes sur les chants sont chanfreinées, les angles arrondis.

Les portes et tiroirs sont munis d'une poignée courbe inoxydables.

Le meuble à langer est posé sur un socle en aluminium avec des pieds réglables en hauteur.

Une plinthe en HPL assure une bonne finition.

En combinant plusieurs modules, vous pouvez créer un meuble tout-en-un :

Module 1 : Unité avec ou sans découpe pour 1 ou 2 lavabos ou 1 baignoire

Unité à double porte pivotante, équipée d’un système d’amortissement intégré (Soft Close).

Poignées de portes courbes inoxydables.

Le meuble est muni d’une étagère réglable (sur taquets).

Module 2 : Unité avec ou sans découpe pour 1 lavabo

Unité à simple porte pivotante, équipée d’un système d’amortissement intégré (Soft Close).

Poignées de portes courbes inoxydables.

Le meuble est muni d’une étagère réglable (sur taquets).

Module 3 : Unité à tiroirs

Unité avec 2 ou 3 tiroirs avec coulisses à sortie totale et système d’amortissement intégré (Soft Close).

Fond des tiroirs en panneau compact (HPL), épaisseur 8 mm

Les tiroirs sont équipés de poignées courbes en acier inoxydable.

Module 4 : Unité à compartiments ouverts

Unité à 4 compartiments ouverts (Ce modèle ne peut être modifié).

Module 5 : Unité à poubelle

Tiroir poubelle coulissant contenant deux poubelles pour le tri sélectif des déchets.

Ouverture par commande au pied en inox.

Module 6 : Unité à escalier d'accès coulissant

Unité à escalier d’accès sur des glissières intégrées cachées, la partie avant reposant sur une roulette pivotante en matière synthétique avec blocage « stop-fix ».

(L’escalier est toujours positionné à droite ou à gauche du meuble)

Dimensions :

Module 1 :

Hauteur : 880 - 950 - 1020 mm socle 165 mm inclus avec plinthe HPL

Largeur : 890 mm

Profondeur : 800 mm

Module 2 - 6 :

Hauteur : 880 - 950 -1020 mm socle 165 mm inclus avec plinthe HPL

Largeur : 490 mm

Profondeur : 800 mm

Espace libre pour les pieds : 165 mm hauteur x 150 mm profondeur

Options :

Baignoires enfants, armature non inclus :

Baignoire baby a encastré, ovale, couleur blanc, 600 mm x 400 mm, profondeur 190 mm

(Matière : plaque acrylique coulé 4 mm)

Robinetterie et raccordements non inclus.

Vasque encastrer :

Vasque encastrée dans le plan de travail (bords visibles en surépaisseur) ou vissée sous le plan de travail pour plus de discrétion. Robinetterie et raccordements non inclus.

Vasque(s) au choix dans la gamme Afkor.

Coloris :

Aux choix dans le nuancier Afkor (gamme de 14 couleurs standard)