Descriptif technique : Meuble sous-lavabo solid surface/HPL - Type W.mss

Afkor type W.mss est un meuble lavabo composé d'une tablette lavabo en solid surface et d'un meuble bas en HPL spécialement conçue pour les zones sanitaires.

Les deux matériaux sont exceptionnellement robustes, résistants à l'humidité et très faciles à entretenir.  Le meuble est conforme aux recommandations aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées.

Matière :

Lavabo :

Solide surface "matériau de surface durable".  Il s'agit d'un produit à base de minéraux naturels et de pigments liés dans une matrice de trihydrate d'aluminium (ATH), d'epoxy acrylique et/ou de polyester. Il est imperméable et présente une structure lisse sans joints ni pores, ce qui le rend hygiénique et facile d'entretien.

Épaisseur : 12 mm.

Substructure sous meuble :

Les panneaux Compact sont des panneaux massifs décoratifs autoportants sur base de feuilles stratifiées haute pression (HPL) conformément à la norme européenne EN-438.

Le noyau du panneau se compose de différentes couches de papier kraft imprégnées de résines artificielles thermodurcissables.

La facilité d’entretien, la résistance aux chocs et aux rayures ainsi qu’à la chaleur, la stabilité de la couleur et la résistance aux dissolvants organiques sont d’autres caractéristiques du panneau Compact Interior.

Le Max Compact Interior a un noyau noir et une épaisseur de 13 mm.

Concept :

Le meuble lavabo se compose d'une tablette lavabo en solid surface et d'une base avec ou sans meuble en HPL.  La tablette de lavabo est disponible en version moulée standard avec des longueurs fixes ou fabriquée sur mesure à partir de panneaux.   Pour les tablettes de longueur sur mesure, vous pouvez choisir entre un lavabo commun ou une tablette de lavabo avec des lavabos individuels. Variantes : suspendu, suspendu avec retombée, flottant ou fini au sol avec au choix des panneaux fixes ou des portes à charnières verrouillables.

Modèles de tablettes de lavabo / solid surface :

Standard

- W.lss-fix : tablette de lavabo commun

Dimensions : (L = 1200, 1400 ou 1800 mm, P = 520 mm, H = 100 mm)

Sur mesure

- W.lss-flex mono : tablette lavabo commune

- W.lss-flex multi : tablette lavabo avec lavabos individuels :

- W.lss-flex multi RH : lavabos rectangulaires

- W.lss-flex multi R : lavabos ronds

- W.lss-flex multi O : lavabos ovales

- W.lss-flex multi RHS : lavabos rectangulaires avec pente

Dimensions : (L = min 600 mm - max 3000 mm, P = 520/550 mm, H = 100 mm)

Pour longueur supérieure à 3000 mm : Tablette en 2 pièces avec une pièce intermédiaire de 100 mm où le joint est fait.

En option, un panneau arrière en solid surface peut être choisi parmi 3 variantes :

- Plan de travail 100 mm sans angle vif (SP)

- Plaque murale 200 mm (M)

- Plaque murale 200 mm avec tablette amovible 115 mm (MT)

Substructure/meuble - HPL :

- Type DB 150 : suspendu

- Type DB 280 : suspendu avec écran rabattable

- Type DB 650 : flottant avec panneaux fixes vissés invisibles ou portes battantes verrouillables

- Type DB 840 : montage au sol avec panneaux fixes vissés invisibles ou portes battantes verrouillables

Le meuble lavabo est conforme aux recommandations aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées.   (Espace libre : P = 300 mm, H = 700 mm)

Couleurs :

Solid surface : blanc standard

Autres couleurs sur demande avec supplément de prix (uniquement disponible pour la gamme ‘Flex’)

HPL : corps : blanc , portes et panneaux 18 couleurs standard selon nuancier Afkor